# Pick & Place program a RoboDK-ban

1. feladat, rövid lépéssor. A hosszakat milliméterben, a szögeket fokban írd be. Ha elrontasz valamit, nyomd meg a Ctrl+Z-t.

# A cella felépítése

- Hozz létre egy munkamappát (például C:\RoboDK_feladat1), és másold bele a feladat1/modellek mappa négy 3D-modelljét: Asztallap.stl, Munkadarab.stl, Lerakohely.stl és Megfogo.stl.

- Indítsd el a RoboDK-t. Válaszd a File → New Station, majd a File → Save Station as… menüpontot, és mentsd el a munkamappádba Feladat1 néven.

- Töltsd be a robotot: File → Open Robot Library, a keresőbe írd be: UR5e, majd kattints az Open gombra.

- Szereld fel a megfogót: File → Open → Megfogo.stl. A bal oldali listában (ez a „fa”) húzd a Megfogo elemet a UR5e elemre. Kattints duplán a Megfogo-ra, és a TCP-nél (a megfogó munkapontja) állítsd be: X = 0, Y = 0, Z = 160, a három forgatás 0.

- Ha nincs STL-fájlod: jelöld ki a UR5e-t, válaszd a Program → Add Empty Tool pontot, állítsd be a Z = 160 értéket, és nevezd át Megfogo-ra (F2).

- Hozd létre az asztal koordináta-rendszerét: jelöld ki a UR5e Base elemet, és válaszd a Program → Add Reference Frame pontot. Nevezd át Asztal-ra (F2). Kattints rá duplán, és írd be: X = 400, minden más érték 0.

- Töltsd be a három tárgyat (File → Open): Asztallap.stl, Munkadarab.stl, Lerakohely.stl. Mindegyiket húzd rá a fában az Asztal-ra, kattints rá duplán, és add meg a helyét (a forgatás mindenhol 0):

- Asztallap: X = 0, Y = 0, Z = 0

- Munkadarab (a kocka): X = 0, Y = -200, Z = 0

- Lerakohely: X = 0, Y = 200, Z = 0

- Ellenőrizd a fát: a UR5e alatt a Megfogo, az Asztal alatt a három tárgy legyen. Ments: Ctrl+S.

# A célpontok felvétele

- Kattints duplán a UR5e-re: megnyílik a robotpanel. A Tool listában válaszd a Megfogo-t, a Reference listában az Asztal-t.

- Állítsd a robotot kiinduló helyzetbe. A Joint axis jog részben írd be: J1 = 0, J2 = -90, J3 = -90, J4 = -90, J5 = 90, J6 = -90 (minden szám után Enter).

- Vedd fel az öt célpontot (célpont = egy elmentett robothelyzet). Mindegyiknél ugyanez a három lépés:

  - A Tool Frame w.r.t. Reference Frame részben írd be az X, Y és Z értéket (minden szám után Enter). A forgatásokhoz ne nyúlj.

  - Nyomd meg a Ctrl+T-t (Teach Target).

  - Nyomd meg az F2-t, írd be a célpont nevét, és nyomj Enter-t.

| Célpont neve | X | Y | Z | Mire jó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | -50 | 0 | 300 | kiinduló helyzet (innen indul, ide tér vissza) |
| Felvetel_felett | 0 | -200 | 125 | a kocka fölött |
| Felvetel | 0 | -200 | 25 | itt fogja meg a kockát |
| Lerakas_felett | 0 | 200 | 125 | a lerakóhely fölött |
| Lerakas | 0 | 200 | 25 | itt engedi el a kockát |

Végül ments: Ctrl+S.

# A főprogram: PP_MoveJ_kozepes

- Hozz létre egy programot: Program → Add Program, majd nevezd át PP_MoveJ_kozepes-re (F2).

- Add hozzá a 14 utasítást ebben a sorrendben. Mozgásnál előbb kattints a célpontra a fában, és csak utána a menüpontra. A Move Joint íves, a Move Linear egyenes vonalú mozgás.

| Sor | Célpont | Program menüpont | Beállítás | Mit csinál a robot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | Simulation Event Instruction | Set object position (relative), tárgy: Munkadarab | visszateszi a kockát |
| 2 | – | Set Speed Instruction | mind a 4 mezőt pipáld be: 300 mm/s, 90 °/s, 800 mm/s², 180 °/s² | sebesség beállítása |
| 3 | Home | Move Joint Instruction | – | kiinduló helyzet |
| 4 | Felvetel_felett | Move Joint Instruction | – | a kocka fölé megy |
| 5 | Felvetel | Move Linear Instruction | – | leereszkedik |
| 6 | – | Pause Instruction | 300 ms | vár: zár a megfogó |
| 7 | – | Simulation Event Instruction | Attach object, szerszám: Megfogo | megfogja a kockát |
| 8 | Felvetel_felett | Move Linear Instruction | – | felemeli a kockát |
| 9 | Lerakas_felett | Move Joint Instruction | – | átviszi a kockát |
| 10 | Lerakas | Move Linear Instruction | – | leteszi a kockát |
| 11 | – | Pause Instruction | 300 ms | vár: nyit a megfogó |
| 12 | – | Simulation Event Instruction | Detach object, szerszám: Megfogo, a kocka ide kerül: Asztal | elengedi a kockát |
| 13 | Lerakas_felett | Move Linear Instruction | – | felemelkedik |
| 14 | Home | Move Joint Instruction | – | visszatér a Home-ba |

A 3. sornál a RoboDK magától beszúr két sort: Set Reference Frame és Set Tool Frame. Ezeket ne töröld.

- Próbáld ki: kattints a Home célpontra, majd kattints duplán a programra. A robot átviszi a kockát a lerakóhelyre, a csúszka mellett pedig kb. „time: 6.2s” jelenik meg. Ments: Ctrl+S.

# Ütközésvizsgálat

- Kapcsold be az ütközésfigyelést: Tools → Check Collisions.

- Nyisd meg a Tools → Collision Map ablakot (Shift+X), és zárd be változtatás nélkül.

- Jobb klikk a programon → Check Path and Collisions (Shift+F5). Nem jelezhet ütközést.

# A többi program

- Lassú és gyors változat: jelöld ki a PP_MoveJ_kozepes programot, Ctrl+C, jelöld ki a Feladat1-et (a fa teteje), Ctrl+V. Nevezd át a másolatot PP_MoveJ_lassu-ra (F2), nyisd le, és kattints duplán a Set Speed sorára: írd át az értékeket. Ugyanígy készül a PP_MoveJ_gyors.

| Változat | Linear speed | Joint speed | Linear acceleration | Joint acceleration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lassú | 100 mm/s | 30 °/s | 250 mm/s² | 60 °/s² |
| közepes | 300 mm/s | 90 °/s | 800 mm/s² | 180 °/s² |
| gyors | 800 mm/s | 180 °/s | 2000 mm/s² | 400 °/s² |

- Egyenes vonalú változat: másold le a PP_MoveJ_kozepes programot, és nevezd el PP_MoveL_kozepes-nek. Kattints jobb gombbal a MoveJ Felvetel_felett, a MoveJ Lerakas_felett és az utolsó MoveJ Home sorra, és mindegyiket váltsd át lineárisra (Linear Move). Az első MoveJ Home maradjon MoveJ.

- Ha nincs ilyen menüpont: töröld a sort, vedd fel újra Move Linear Instruction-nel, és húzd a helyére.

- Ebből is készíts lassú és gyors másolatot: PP_MoveL_lassu, PP_MoveL_gyors (lásd: 17. lépés).

- Készítsd el a két mérőprogramot (közepes sebességgel):

- Meres_atvitel_J: Add Program (nevezd el így), Set Speed Instruction (300, 90, 800, 180), majd Felvetel_felett: Move Linear, Lerakas_felett: Move Joint, Lerakas: Move Linear.

- Meres_atvitel_L: ugyanez, de a Lerakas_felett is Move Linear.

- Futtatás előtt mindig kattints a Felvetel célpontra.

- Ellenőrizd, hogy a fában 8 program van, és ments: Ctrl+S. A program kész, jöhetnek a mérések.