JEGYZŐKÖNYV

2. mérési feladat

Csuklós robot: pályakövetés

Megvalósítás és mérések a RoboDK robotszimulációs szoftverben

| Név: | [Vezetéknév Keresztnév] |
| --- | --- |
| Neptun-kód: | [ABC123] |
| Tantárgy: | [Tantárgy neve] |
| Oktató: | [Oktató neve] |
| Intézmény: | [Egyetem, kar, tanszék] |
| Dátum: | [ÉÉÉÉ. HH. NN.] |

Tartalomjegyzék

[A tartalomjegyzék frissítése: jobb klikk ide → Mező frissítése (F9) → Teljes tábla frissítése.]

# 1. Bevezetés

## 1.1 A mérés célja

A feladat célja egy csuklós ipari robot tengelyeinek megismerése, a koordináta-rendszerek használata, pontos pozíciók meghatározása, valamint a robot pályakövetési pontosságának vizsgálata egy négyzet alakú pályán, két különböző sebességgel.

[Egészítsd ki 1–2 saját mondattal: mit vártál a méréstől, mire voltál kíváncsi.]

## 1.2 Felhasznált eszközök

1. táblázat – A felhasznált eszközök

| Eszköz | Adat |
| --- | --- |
| Szoftver | RoboDK [verzió: Help → About] |
| Robot | ABB IRB 120-3/0.6 (6 tengelyes csuklós ipari robot, 3 kg, 580 mm hatótávolság) |
| Szerszám | Toll – tolltartó és toll (Toll.stl), TCP: Z = 150 mm a robot karimájától (a toll hegye) |
| Számítógép, operációs rendszer | [pl. Windows 11, laptop] |

## 1.3 Mérési módszer

A méréseket a RoboDK kezelőfelületén végeztem, szkriptek és programozás nélkül:

Szakaszidők: minden oldalhoz külön mérőprogramot készítettem (Szakasz_1 … Szakasz_4), amely csak az adott oldalt rajzolja meg. Az időt a RoboDK szimulációs sávjáról olvastam le (felbontás: 0,1 s). A négy programot sorban futtattam, így a robot pontosan úgy járta körbe a négyzetet, mint a fő programban. A sorozatot sebességenként kétszer végeztem el.

Helyzet és csuklószögek: a robotpanelről olvastam le a mozgások végén (a TCP helye a Palya keretben, valamint a hat csuklószög).

Pályakövetés: MoveL- és MoveJ-változattal. A MoveJ-pályán a szimulációs csúszkával megállítottam a robotot az oldalak közepén, és leolvastam a TCP helyét.

Számítás: a mért időket a trapéz sebességprofil alapján is kiszámoltam: ha L ≥ v²/a, akkor t = L/v + v/a; különben t = 2·√(L/a). MoveL-nél L a célpontok távolsága, MoveJ-nél a legnagyobb csuklóelfordulás.

Pontos megállás: minden programban Set Rounding = −1, így a robot minden sarokban megáll.

A mérés korlátja: a RoboDK ideális kinematikai modellel szimulál. A megálló célpontokat a robot sebességtől függetlenül pontosan eléri, és a mozgás determinisztikus, ezért a szimulációban mért pontosság és ismételhetőség ideális. A valódi robot pályahibáit (a hajtások késése, túllendülés, rugalmas deformáció) a szimuláció nem modellezi.

# 2. A feladat leírása

Programozz egy csuklós robotot úgy, hogy a robot végrehajtó szerve egy előre meghatározott, például négyzet vagy háromszög alakú pályát kövessen.

A feladat célja:

a csuklós robot tengelyeinek megismerése,

a koordinátarendszer használata,

pontos pozíciók meghatározása,

a robot pályakövetési pontosságának vizsgálata.

Mérendő adatok:

Az egyes pályaszakaszok végrehajtási ideje.

A kezdő- és végpozíció közötti eltérés.

A robot egyes tengelyeinek elfordulása.

A különböző sebességek hatása a pályakövetés pontosságára.

A feladat menete:

Határozz meg négy pontot egy négyzet alakú pályán.

Programozd be a robotot, hogy a pontokat sorrendben érintse.

Először lassú sebességgel hajtsd végre a mozgást.

Mérd meg a végrehajtási időt.

Ismételd meg nagyobb sebességgel.

Hasonlítsd össze a két mérés eredményét.

Vizsgáld meg, hogy a nagyobb sebesség okoz-e nagyobb pozicionálási eltérést.

Értékelés: értékeld a robot pontosságát, ismételhetőségét és a sebességváltoztatás hatását a mozgásra.

# 3. Az állomás felépítése

Az állomás egy ABB IRB 120 robotból, egy tollból, egy asztallapból, egy A4-es rajzlapból és a négyzet jelöléséből áll. A tárgyak a Palya referencia keretben vannak, amelynek origója a négyzet közepe. A keret elmozdításával vagy elforgatásával a teljes pálya (a célpontokkal együtt) áthelyezhető. A rajzlap teteje 0,5 mm-rel, a négyzet vonalai 0,2 mm-rel a keret síkja alatt vannak, hogy a toll hegye ne érjen hozzájuk (a pontos érintkezést a RoboDK ütközésnek vehetné).

[Ha valamit másképp csináltál, írd le itt, és javítsd a táblázatban.]

2. táblázat – Az állomás elemei

| Elem | Típus | Adatok (hely a Palya keretben) |
| --- | --- | --- |
| Toll | szerszám (Toll.stl) | TCP: Z = 150 mm a karimától (a toll hegye) |
| Palya | referencia keret | a robot bázisához képest X = 400, Y = 0, Z = 0 mm, forgatás nélkül |
| Asztallap | tárgy (Asztallap.stl) | 400 × 400 × 20 mm; hely (0; 0; 0); a teteje Z = −1,5 mm-en |
| Rajzlap | tárgy (Rajzlap.stl) | A4 (297 × 210 mm); hely (0; 0; 0); a teteje Z = −0,5 mm-en |
| Negyzet_jel | tárgy (Negyzet_jel.stl) | 150 × 150 mm-es négyzet, 2 mm-es vonal; hely (0; 0; 0) |

[Ide illeszd be a képernyőképet: az állomás a 3D nézetben (robot, toll, asztal, rajzlap, négyzet)]

1. ábra – A 2. feladat állomása

# 4. A robot tengelyei és a célpontok

## 4.1 A tengelyek

A tengelyeket a robotpanelen egyenként megmozgattam, és megfigyeltem, mit mozgatnak.

T2.1 táblázat – Az ABB IRB 120 tengelyei

| Tengely | Mit mozgat | Forgó vagy billentő | Tartomány [°] |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 |  |  |  |
| J2 |  |  |  |
| J3 |  |  |  |
| J4 |  |  |  |
| J5 |  |  |  |
| J6 |  |  |  |

A tartományok forrása: [a robotpanel csúszkái / ABB IRB 120 adatlap].

## 4.2 Célpontok és csuklószögek

A célpontok koordinátái a Palya keretben értendők; a toll mindig függőlegesen lefelé néz. A célpontok felvétele előtt a robotot a J = (0; 0; 0; 0; 90; 0)° kiinduló helyzetbe állítottam.

T2.2 táblázat – Célpontok és csuklószögeik

| Célpont | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | J1 [°] | J2 [°] | J3 [°] | J4 [°] | J5 [°] | J6 [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| P1_felett | −75 | −75 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| P1 | −75 | −75 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| P2 | 75 | −75 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| P3 | 75 | 75 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| P4 | −75 | 75 | 0 |  |  |  |  |  |  |

## 4.3 Ugyanaz a pont két koordináta-rendszerben

T2.3 táblázat – A sarkok koordinátái két keretben (robotpanel)

| Pont | X; Y; Z a Palya keretben [mm] | X; Y; Z a robot bázisához képest [mm] | Különbség [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |
| P2 |  |  |  |
| P3 |  |  |  |
| P4 |  |  |  |

[1–2 mondat: miért egyszerűbb a pontokat a Palya keretben megadni?]

# 5. Programok

3. táblázat – Programok és sebességbeállítások (v, a: lineáris; ω, ε: csukló)

| Program | A négyzet oldalai | v [mm/s] | a [mm/s²] | ω [°/s] | ε [°/s²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negyzet_lassu | MoveL | 50 | 250 | 30 | 100 |
| Negyzet_gyors | MoveL | 500 | 2500 | 180 | 600 |
| Negyzet_MoveJ_lassu | MoveJ | 50 | 250 | 30 | 100 |
| Negyzet_MoveJ_gyors | MoveJ | 500 | 2500 | 180 | 600 |
| Szakasz_1 … Szakasz_4 | egy-egy oldal, MoveL | lassú és gyors | – | – | – |

4. táblázat – A Negyzet_lassu program utasításai (a MoveJ-változatban a 6–9. utasítás MoveJ)

| # | Utasítás | Szerep |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set Speed | 50 mm/s; 30 °/s; 250 mm/s²; 100 °/s² |
| 2 | Set Rounding −1 | pontos megállás a sarkokban |
| 3 | MoveJ Home | kiinduló helyzet |
| 4 | MoveJ P1_felett | az első sarok fölé |
| 5 | MoveL P1 | a toll a papírra (50 mm) |
| 6–9 | MoveL P2, P3, P4, P1 | a négyzet négy oldala (150 mm) |
| 10 | MoveL P1_felett | a toll felemelése |
| 11 | MoveJ Home | vissza a kiinduló helyzetbe |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a programok a RoboDK-fában]

2. ábra – A programok a RoboDK-fában

# 6. A megvalósítás lépései

Minden fontos lépés után képernyőképet készítettem, és leírtam, mit csináltam, milyen értékekkel.

### 6.1 Az ABB IRB 120 robot betöltése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a robot a 3D nézetben és a fa]

3. ábra – Az ABB IRB 120 robot betöltése

### 6.2 A toll felszerelése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a toll a roboton és a TCP-ablak (Z = 150 mm)]

4. ábra – A toll felszerelése

### 6.3 A Palya keret és a tárgyak

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Palya keret, az asztallap, a rajzlap és a négyzet]

5. ábra – A Palya keret és a tárgyak

### 6.4 A tengelyek kipróbálása

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a robotpanel és a robot egy kimozdított tengellyel]

6. ábra – A tengelyek kipróbálása

### 6.5 A célpontok felvétele

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a célpontok a fában és a 3D nézetben, mellettük a robotpanel]

7. ábra – A célpontok felvétele

### 6.6 A Negyzet_lassu program

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a program sorai és a robot rajzolás közben]

8. ábra – A Negyzet_lassu program

### 6.7 A gyors változat és a programok

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a programok a fában és a Negyzet_gyors Set Speed ablaka]

9. ábra – A gyors változat és a programok

### 6.8 A szakaszmérő programok és a MoveJ-változat

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: egy szakaszmérő program sorai és a MoveJ-változat futás közben]

10. ábra – A szakaszmérő programok és a MoveJ-változat

### 6.9 A pálya elforgatása a Palya kerettel

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: az elforgatott négyzet rajzolás közben (Rz = 30°)]

11. ábra – A pálya elforgatása a Palya kerettel

# 7. Mérési eredmények

A halványsárga cellák a mért, illetve számított értékek helyei. Az időket a RoboDK szimulációs sávjáról olvastam le (felbontás: 0,1 s), a helyzeteket és a csuklószögeket a robotpanelről.

## 7.1 Az egyes pályaszakaszok végrehajtási ideje

T2.4 táblázat – Szakaszidők (Szakasz_1 … Szakasz_4)

| Oldal | Hossz [mm] | Lassú, 1. kör [s] | Lassú, 2. kör [s] | Lassú, számított [s] | Gyors, 1. kör [s] | Gyors, 2. kör [s] | Gyors, számított [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 → P2 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| P2 → P3 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| P3 → P4 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| P4 → P1 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 600 |  |  |  |  |  |  |

Átlagsebesség a négyzeten (600 mm / idő): lassú […] mm/s, gyors […] mm/s.

[Ide illeszd be a képernyőképet: a szimulációs sáv egy szakaszmérő program végén, mellette a robotpanel]

12. ábra – A szakaszidő leolvasása

## 7.2 A teljes programok ideje

T2.5 táblázat – A teljes programok ideje

| Program | Mért idő [s] | Számított idő [s] | Eltérés [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Negyzet_lassu |  |  |  |
| Negyzet_gyors |  |  |  |
| Negyzet_MoveJ_lassu |  |  |  |
| Negyzet_MoveJ_gyors |  |  |  |

## 7.3 A kezdő- és a végpozíció közötti eltérés

T2.6 táblázat – A kezdő- és a végpozíció (Palya keret), e = √(ΔX² + ΔY² + ΔZ²)

| Sebesség | Helyzet | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Eltérés e [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lassú | kezdő (P1, a kör előtt) |  |  |  | – |
| lassú | vég (P1, a kör után) |  |  |  |  |
| gyors | kezdő (P1, a kör előtt) |  |  |  | – |
| gyors | vég (P1, a kör után) |  |  |  |  |

A csuklószögek a kör előtt és után: [azonosak / eltérnek: …].

## 7.4 A tengelyek elfordulása

T2.7 táblázat – A tengelyek elfordulása oldalanként, ΔJ = J(az oldal végén) − J(az oldal elején)

| Oldal | ΔJ1 [°] | ΔJ2 [°] | ΔJ3 [°] | ΔJ4 [°] | ΔJ5 [°] | ΔJ6 [°] | Legtöbbet forduló tengely |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 → P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 → P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 → P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 → P1 |  |  |  |  |  |  |  |

[1–2 mondat: melyik oldalon mely tengelyek dolgoztak, és miért?]

## 7.5 A sebesség hatása a pályakövetés pontosságára

T2.8 táblázat – Pályakövetés: a TCP helye és eltérése a négyzet vonalától (Palya keret)

| Mozgás | Sebesség | Mérési pont | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Eltérés [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MoveL | lassú | a sarkokban (legnagyobb) |  |  |  |  |
| MoveL | gyors | a sarkokban (legnagyobb) |  |  |  |  |
| MoveJ | lassú | P1 → P2 közepe (X ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | lassú | P2 → P3 közepe (Y ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | lassú | P3 → P4 közepe (X ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | lassú | P4 → P1 közepe (Y ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | gyors | P1 → P2 közepe (X ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | gyors | P2 → P3 közepe (Y ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | gyors | P3 → P4 közepe (X ≈ 0) |  |  |  |  |
| MoveJ | gyors | P4 → P1 közepe (Y ≈ 0) |  |  |  |  |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Negyzet_MoveJ_lassu megállítva egy oldal közepén, mellette a robotpanel]

13. ábra – A MoveJ-pálya eltérésének leolvasása

## 7.6 Ütközésvizsgálat

T2.9 táblázat – Ütközésvizsgálat

| Program | Check path and collisions (Shift+F5) eredménye | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Negyzet_lassu |  |  |
| Negyzet_gyors |  |  |
| Negyzet_MoveJ_lassu |  |  |
| Negyzet_MoveJ_gyors |  |  |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Shift+F5 eredménye egy MoveJ-programnál]

14. ábra – Ütközésvizsgálat

# 8. Értékelés

Az értékelésben a saját mért számaimra hivatkozom (T2.1–T2.9).

## 8.1 Szakaszidők és a sebesség hatása az időre

[Mennyi volt egy oldal ideje lassan és gyorsan? Egyformák voltak-e az oldalak? Arányosan csökkent-e az idő a sebességgel? Ha nem, miért (gyorsítás, lassítás)? Egyezik-e a számított idővel?]

## 8.2 Pontosság és ismételhetőség

[Mekkora volt a kezdő- és a végpozíció közötti eltérés? Egyezett-e a két kör ideje és helyzete? Mi lenne más egy valódi robotnál (adatlap szerinti ismételhetőség)?]

## 8.3 A tengelyek elfordulása

[Melyik oldalon melyik tengely fordult a legtöbbet, és miért? Mit csinált a J4 és a J6?]

## 8.4 A sebesség hatása a pályakövetés pontosságára

[Okozott-e a nagyobb sebesség nagyobb pozicionálási eltérést? Mi okozott eltérést (MoveL vagy MoveJ)? Miért független a MoveJ pályaeltérése a sebességtől? Mi lenne más egy valódi robotnál?]

# 9. Összefoglalás

[Mit valósítottál meg, mik a fő eredmények (számokkal), és mit tanultál a feladatból? (5–8 mondat)]

# Források

RoboDK dokumentáció – Cycle Time: https://robodk.com/doc/en/General-Cycle-Time.html

RoboDK dokumentáció – Robot Panel: https://robodk.com/doc/en/Interface-Robot-Panel.html

RoboDK dokumentáció – Program Instructions: https://robodk.com/doc/en/Robot-Programs-Program-Instructions.html

RoboDK dokumentáció – Collision Detection: https://robodk.com/doc/en/Collision-Avoidance-Collision-Detection.html

[ABB: IRB 120 termékspecifikáció / adatlap – link vagy kiadás]

[ISO 9283: Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods]