JEGYZŐKÖNYV

3. mérési feladat

Orvosi robot: precíziós mozgás

Megvalósítás és mérések a RoboDK robotszimulációs szoftverben

| Név: | [Vezetéknév Keresztnév] |
| --- | --- |
| Neptun-kód: | [ABC123] |
| Tantárgy: | [Tantárgy neve] |
| Oktató: | [Oktató neve] |
| Intézmény: | [Egyetem, kar, tanszék] |
| Dátum: | [ÉÉÉÉ. HH. NN.] |

Tartalomjegyzék

[A tartalomjegyzék frissítése: jobb klikk ide → Mező frissítése (F9) → Teljes tábla frissítése.]

# 1. Bevezetés

## 1.1 A mérés célja

A feladat célja egy orvosi robotkarhoz hasonló precíziós feladat szimulálása: a robotnak egy virtuális műtéti területen három célpontot kell sorban elérnie úgy, hogy a tiltott területet nem érinti. Vizsgáltam a célpontok elérésének pontosságát, az ismételhetőséget, a végrehajtási időt és a sebesség hatását.

[Egészítsd ki 1–2 saját mondattal: mit vártál a méréstől, mire voltál kíváncsi.]

## 1.2 Felhasznált eszközök

1. táblázat – A felhasznált eszközök

| Eszköz | Adat |
| --- | --- |
| Szoftver | RoboDK [verzió: Help → About] |
| Robot | KUKA LBR iiwa 7 R800 (7 tengelyes érzékeny robot, erre épül az orvosi KUKA LBR Med) |
| Szerszám | Muszer – vékony műszer (Muszer.stl), TCP: Z = 180 mm a robot karimájától (a műszer hegye) |
| Számítógép, operációs rendszer | [pl. Windows 11, laptop] |

## 1.3 Mérési módszer

A méréseket a RoboDK kezelőfelületén végeztem, szkriptek és programozás nélkül:

Pontosság és részidők: a teljes mozgást négy mérőprogramra bontottam (Meres_C1, Meres_C2, Meres_C3, Meres_vissza); mindegyik egy célpontban ér véget. A programokat sorban futtattam, és mindegyik végén leolvastam a műszer hegyének helyét a robotpanelről (Muteti_terulet keret) és az időt a szimulációs sávról (felbontás: 0,1 s).

Ismételhetőség: a Meres_C1 programot sebességenként háromszor futtattam a kiindulási pontból.

Pályaeltérés és távolság a zónától: a szimulációs csúszkával megállítottam a robotot a tiltott zóna fölött, és leolvastam a TCP helyét.

Ütközésvizsgálat: Tools → Check collisions bekapcsolva, majd Check path and collisions (Shift+F5) minden programra, egy szándékosan hibás programmal is.

Számítás: a mért időket a trapéz sebességprofil alapján is kiszámoltam: t = L/v + v/a, ha L ≥ v²/a.

A mérés korlátja: a RoboDK ideális kinematikai modellel szimulál, ezért a szimulációban mért pontosság és ismételhetőség ideális. A valódi robot pályahibáit (a hajtások késése, túllendülés, rugalmas deformáció, rezgés) a szimuláció nem modellezi.

# 2. A feladat leírása

Szimulálj egy orvosi robotkarhoz hasonló precíziós feladatot. A robotnak egy virtuális műtéti területen meghatározott pontokat kell egymás után elérnie úgy, hogy közben ne érintse meg a tiltott területet.

A feladat célja:

a nagy pontosságú robotmozgás gyakorlása,

a kis mozgások és sebességek vizsgálata,

az akadálykerülés megismerése,

az ismételhetőség vizsgálata.

Mérendő adatok:

Az egyes pontok elérésének pontossága.

A teljes feladat végrehajtási ideje.

A végrehajtó szerv maximális eltérése a kívánt pozíciótól.

A különböző sebességbeállítások hatása a pontosságra.

A feladat menete:

Jelölj ki egy kiindulási pontot és három célpontot.

Helyezz el egy virtuális akadályt vagy tiltott zónát.

Programozd be a robotot úgy, hogy a három célpontot megfelelő sorrendben érje el.

A robot nem léphet be a tiltott területre.

Végezd el a mozgást alacsony sebességgel.

Ismételd meg nagyobb sebességgel.

Hasonlítsd össze a pontosságot és a végrehajtási időt.

Értékelés: a robotnak minden célpontot a lehető legkisebb eltéréssel kell elérnie, miközben az akadályt elkerüli. A mérés alapján állapítsd meg, hogyan befolyásolja a sebesség a precíziót.

# 3. Az állomás felépítése

Az állomás egy KUKA LBR iiwa 7 R800 robotból, egy műszerből, egy műtőasztalból, a célpontok jelöléséből és egy tiltott zónából áll. A tárgyak a Muteti_terulet referencia keretben vannak, amelynek origója a műtőasztal közepe. A műtőasztal teteje 0,5 mm-rel, a célpontjelek teteje 0,2 mm-rel a keret síkja alatt van, hogy a műszer hegye a célpontokban ne érjen hozzájuk (a pontos érintkezést a RoboDK ütközésnek vehetné).

[Ha valamit másképp csináltál, írd le itt, és javítsd a táblázatban.]

2. táblázat – Az állomás elemei

| Elem | Típus | Adatok (hely a Muteti_terulet keretben) |
| --- | --- | --- |
| Muszer | szerszám (Muszer.stl) | TCP: Z = 180 mm a karimától (a műszer hegye) |
| Muteti_terulet | referencia keret | a robot bázisához képest X = 500, Y = 0, Z = 0 mm |
| Mutoasztal | tárgy (Mutoasztal.stl) | 300 × 300 × 20 mm; hely (0; 0; 0); a teteje Z = −0,5 mm-en |
| Celpontjelek | tárgy (Celpontjelek.stl) | három 16 mm-es korong a C1, C2, C3 helyén; hely (0; 0; 0) |
| Tiltott_zona | tárgy (Tiltott_zona.stl) | 60 × 60 × 60 mm-es kocka; hely (0; −60; 0) |

Az akadálykerülés elve: a robot a célpontokat függőlegesen, felülről közelíti meg, a célpontok között pedig Z = 100 mm biztonsági magasságon halad. A zóna 60 mm magas, így a műszer hegye 40 mm-rel a zóna fölött halad el. Minden mozgás MoveL, így a pálya kiszámítható.

[Ide illeszd be a képernyőképet: az állomás a 3D nézetben (robot, műszer, műtőasztal, célpontjelek, tiltott zóna)]

1. ábra – A 3. feladat állomása

# 4. Célpontok

A célpontok koordinátái a Muteti_terulet keretben értendők; a műszer mindig függőlegesen lefelé néz. A célpontok felvétele előtt a robotot a J = (0; 30; 0; −60; 0; 90; 0)° kiinduló helyzetbe állítottam. A leolvasott értékek a robotpanelről származnak, miután a robotot a célpontra állítottam.

T3.1 táblázat – Célpontok

| Célpont | Szerep | Kívánt X; Y; Z [mm] | Leolvasott X [mm] | Leolvasott Y [mm] | Leolvasott Z [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiindulas | kiindulási és végpont | 0; 0; 150 |  |  |  |
| C1_felett | biztonsági pont | −80; −60; 100 |  |  |  |
| C1 | 1. célpont | −80; −60; 0 |  |  |  |
| C2_felett | biztonsági pont | 80; −60; 100 |  |  |  |
| C2 | 2. célpont | 80; −60; 0 |  |  |  |
| C3_felett | biztonsági pont | 0; 70; 100 |  |  |  |
| C3 | 3. célpont | 0; 70; 0 |  |  |  |

# 5. Programok

3. táblázat – Programok és sebességbeállítások (v, a: lineáris; ω, ε: csukló)

| Program | Tartalom | v [mm/s] | a [mm/s²] | ω [°/s] | ε [°/s²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precizios_lassu | a teljes feladat | 20 | 100 | 10 | 40 |
| Precizios_gyors | a teljes feladat | 200 | 1000 | 60 | 200 |
| Meres_C1, _C2, _C3, _vissza | a feladat egy-egy része | lassú és gyors | – | – | – |
| Precizios_HIBAS | C1 → C2 egyenesen, alacsonyan | 20 | 100 | 10 | 40 |

4. táblázat – A Precizios_lassu program utasításai

| # | Utasítás | Szerep |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set Speed | 20 mm/s; 10 °/s; 100 mm/s²; 40 °/s² |
| 2 | Set Rounding −1 | pontos megállás minden célpontban |
| 3 | MoveJ Kiindulas | kiindulási helyzet |
| 4–6 | MoveL C1_felett, C1, C1_felett | a C1 elérése függőlegesen, felülről |
| 7–9 | MoveL C2_felett, C2, C2_felett | a zóna fölött át, a C2 elérése |
| 10–12 | MoveL C3_felett, C3, C3_felett | a C3 elérése |
| 13 | MoveL Kiindulas | vissza a kiindulási pontba |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a programok a RoboDK-fában]

2. ábra – A programok a RoboDK-fában

# 6. A megvalósítás lépései

Minden fontos lépés után képernyőképet készítettem, és leírtam, mit csináltam, milyen értékekkel.

### 6.1 A KUKA LBR iiwa 7 robot betöltése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a robot a 3D nézetben és a fa]

3. ábra – A KUKA LBR iiwa 7 robot betöltése

### 6.2 A műszer felszerelése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a műszer a roboton és a TCP-ablak (Z = 180 mm)]

4. ábra – A műszer felszerelése

### 6.3 A műtéti terület és a tiltott zóna

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Muteti_terulet keret, a műtőasztal, a célpontjelek és a zóna]

5. ábra – A műtéti terület és a tiltott zóna

### 6.4 A célpontok felvétele

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a célpontok a fában és a 3D nézetben, mellettük a robotpanel]

6. ábra – A célpontok felvétele

### 6.5 Az ütközésvizsgálat beállítása

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Collision Map ablak]

7. ábra – Az ütközésvizsgálat beállítása

### 6.6 A Precizios_lassu program

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a program sorai és a robot a zóna fölött áthaladva]

8. ábra – A Precizios_lassu program

### 6.7 A gyors változat és a mérőprogramok

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a programok a fában és a Precizios_gyors Set Speed ablaka]

9. ábra – A gyors változat és a mérőprogramok

### 6.8 Az akadálykerülés bemutatása (Precizios_HIBAS)

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a hibás program ütközésjelzése]

10. ábra – Az akadálykerülés bemutatása (Precizios_HIBAS)

# 7. Mérési eredmények

A halványsárga cellák a mért, illetve számított értékek helyei. Az időket a RoboDK szimulációs sávjáról olvastam le (felbontás: 0,1 s), a helyzeteket a robotpanelről (Muteti_terulet keret).

## 7.1 Az egyes pontok elérésének pontossága

T3.2 táblázat – A célpontok elérésének pontossága, e = √(ΔX² + ΔY² + ΔZ²)

| Sebesség | Pont | Kívánt X; Y; Z [mm] | Mért X [mm] | Mért Y [mm] | Mért Z [mm] | Eltérés e [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lassú | Kiindulas – kezdet | 0; 0; 150 |  |  |  |  |
| lassú | C1 | −80; −60; 0 |  |  |  |  |
| lassú | C2 | 80; −60; 0 |  |  |  |  |
| lassú | C3 | 0; 70; 0 |  |  |  |  |
| lassú | Kiindulas – vég | 0; 0; 150 |  |  |  |  |
| gyors | Kiindulas – kezdet | 0; 0; 150 |  |  |  |  |
| gyors | C1 | −80; −60; 0 |  |  |  |  |
| gyors | C2 | 80; −60; 0 |  |  |  |  |
| gyors | C3 | 0; 70; 0 |  |  |  |  |
| gyors | Kiindulas – vég | 0; 0; 150 |  |  |  |  |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a robot a C1-ben a Meres_C1 végén, mellette a robotpanel és a szimulációs sáv]

11. ábra – A C1 elérésének leolvasása

## 7.2 Részidők és a teljes feladat végrehajtási ideje

T3.3 táblázat – Részidők (a mérőprogramok sorban futtatva)

| Mérőprogram | Út [mm] | Lassú, mért [s] | Lassú, számított [s] | Gyors, mért [s] | Gyors, számított [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meres_C1 | 211,8 |  |  |  |  |
| Meres_C2 | 360,0 |  |  |  |  |
| Meres_C3 | 352,6 |  |  |  |  |
| Meres_vissza | 186,0 |  |  |  |  |
| Összesen | 1110,5 |  |  |  |  |

T3.4 táblázat – A teljes feladat végrehajtási ideje

| Program | Mért idő [s] | Számított idő [s] | Átlagsebesség (1110,5 mm / idő) [mm/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Precizios_lassu |  |  |  |
| Precizios_gyors |  |  |  |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a szimulációs sáv a Precizios_lassu végén]

12. ábra – A teljes idő leolvasása

## 7.3 Ismételhetőség

T3.5 táblázat – Ismételhetőség: a Meres_C1 háromszor futtatva (terjedelem = legnagyobb − legkisebb)

| Sebesség | Ismétlés | Idő [s] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Eltérés a C1-től [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gyors | 1. |  |  |  |  |  |
| gyors | 2. |  |  |  |  |  |
| gyors | 3. |  |  |  |  |  |
| gyors | terjedelem |  |  |  |  | – |
| lassú | 1. |  |  |  |  |  |
| lassú | 2. |  |  |  |  |  |
| lassú | 3. |  |  |  |  |  |
| lassú | terjedelem |  |  |  |  | – |

## 7.4 Legnagyobb eltérés és távolság a tiltott zónától

T3.6 táblázat – A végrehajtó szerv legnagyobb eltérése és a távolság a zónától

| Mennyiség | Lassú | Gyors |
| --- | --- | --- |
| Legnagyobb eltérés a célpontokban (T3.2, T3.5) [mm] |  |  |
| TCP a zóna fölött (X ≈ 0): Y; Z [mm] |  |  |
| Eltérés a kívánt pályától a zóna fölött [mm] |  |  |
| Távolság a zóna tetejétől, d = Z − 60 [mm] |  |  |
| Távolság a zóna oldalától leereszkedéskor [mm] |  |  |

## 7.5 Ütközésvizsgálat és akadálykerülés

T3.7 táblázat – Ütközésvizsgálat

| Program | Check path and collisions (Shift+F5) eredménye | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Precizios_lassu |  |  |
| Precizios_gyors |  |  |
| Precizios_HIBAS |  |  |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Precizios_HIBAS ütközésjelzése (piros elemek, üzenet)]

13. ábra – A tiltott zóna megsértése a hibás programnál

# 8. Értékelés

Az értékelésben a saját mért számaimra hivatkozom (T3.1–T3.7).

## 8.1 A célpontok elérésének pontossága

[Mekkora volt az eltérés a három célpontban, lassan és gyorsan? Mi lenne más egy valódi robotnál?]

## 8.2 A végrehajtási idő

[Mennyi volt a teljes idő a két sebességnél? Egyezett-e a részidők összegével és a számított értékkel? Miért nem tízszeres a különbség?]

## 8.3 Ismételhetőség és legnagyobb eltérés

[Ugyanoda ért-e a műszer minden ismétlésnél? Mekkora volt a legnagyobb eltérés és a legkisebb távolság a tiltott zónától?]

## 8.4 Akadálykerülés és a sebesség hatása a precízióra

[Elkerülte-e a robot a zónát? Mit mutatott a hibás program? Hogyan befolyásolja a sebesség a precíziót a szimulációban és egy valódi orvosi robotnál?]

# 9. Összefoglalás

[Mit valósítottál meg, mik a fő eredmények (számokkal), és mit tanultál a feladatból? (5–8 mondat)]

# Források

RoboDK dokumentáció – Cycle Time: https://robodk.com/doc/en/General-Cycle-Time.html

RoboDK dokumentáció – Robot Panel: https://robodk.com/doc/en/Interface-Robot-Panel.html

RoboDK dokumentáció – Program Instructions: https://robodk.com/doc/en/Robot-Programs-Program-Instructions.html

RoboDK dokumentáció – Collision Detection: https://robodk.com/doc/en/Collision-Avoidance-Collision-Detection.html

[KUKA: LBR iiwa 7 R800 adatlap / LBR Med – link vagy kiadás]

[ISO 9283: Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods]