JEGYZŐKÖNYV

1. mérési feladat

Modern robot: Pick & Place rendszer

Megvalósítás és mérések a RoboDK robotszimulációs szoftverben

| Név: | [Vezetéknév Keresztnév] |
| --- | --- |
| Neptun-kód: | [ABC123] |
| Tantárgy: | [Tantárgy neve] |
| Oktató: | [Oktató neve] |
| Intézmény: | [Egyetem, kar, tanszék] |
| Dátum: | [ÉÉÉÉ. HH. NN.] |

Tartalomjegyzék

[A tartalomjegyzék frissítése: jobb klikk ide → Mező frissítése (F9) → Teljes tábla frissítése.]

# 1. Bevezetés

## 1.1 A mérés célja

A feladat célja a robot mozgásának megismerése, pozíciók rögzítése, a MoveJ (movej) és a MoveL (movel) mozgások használata, valamint a robot sebességének és gyorsulásának vizsgálata egy pick & place (felvétel és lerakás) feladaton.

[Egészítsd ki 1–2 saját mondattal: mit vártál a méréstől, mire voltál kíváncsi.]

## 1.2 Felhasznált eszközök

1. táblázat – A felhasznált eszközök

| Eszköz | Adat |
| --- | --- |
| Szoftver | RoboDK [verzió: Help → About] |
| Robot | Universal Robots UR5e (6 tengelyes kollaboratív robot) |
| Szerszám | Megfogo – egyszerű párhuzamos megfogó (Megfogo.stl), TCP: Z = 160 mm a robot karimájától |
| Számítógép, operációs rendszer | [pl. Windows 11, laptop] |

## 1.3 Mérési módszer

A méréseket a RoboDK kezelőfelületén végeztem, szkriptek és programozás nélkül:

Ciklusidő: a program lefutása után a RoboDK szimulációs sávján, a program neve mellett kiírt becsült programidő (például „PP_MoveJ_lassu time: 11.6s”). A RoboDK ezt egy tizedesre kerekítve írja ki, ezért a leolvasás felbontása 0,1 s. A program indítása előtt a robotot a program első célpontjába állítottam, és minden programot kétszer futtattam; a második futás eredményét rögzítettem.

Pályahossz: számítással, a célpontok koordinátáiból és a leolvasott csuklószögekből (MoveL: egyenes szakaszok; MoveJ-átvitel: körív a robot talpa körül), mert a RoboDK a szimulációs sávon csak az időt írja ki.

Részidő (felvételtől lerakásig): külön mérőprogrammal, amely csak a felvételi ponttól a lerakási pontig tartó mozgást tartalmazza.

Helyzet és csuklószögek: a robotpanelen leolvasott TCP-helyzet (az Asztal keretben) és csuklószögek.

Számítás: a mért időket a trapéz sebességprofil alapján is kiszámoltam: ha L ≥ v²/a, akkor t = L/v + v/a; különben t = 2·√(L/a) és a legnagyobb sebesség v_max = √(a·L). MoveL-nél L a célpontok távolsága és v, a a lineáris értékek; MoveJ-nél L a legnagyobb csuklóelfordulás, v, a a csuklóértékek.

Ütközésvizsgálat: Tools → Check collisions bekapcsolva, a Collision map alapbeállításával, majd Check path and collisions (Shift+F5) minden programra. Az asztallap teteje 0,5 mm-rel a ráhelyezett tárgyak alatt van, így a felfekvő tárgyak érintkezése nem számít ütközésnek.

A mérés korlátja: a RoboDK ideális kinematikai modellel szimulál. A megálló célpontokat a robot sebességtől függetlenül pontosan eléri, és a mozgás determinisztikus, ezért a szimulációban mért pontosság és ismételhetőség ideális. A valódi robot pontosságát és ismételhetőségét (ISO 9283) a hajtások dinamikája, a mechanikai rugalmasság és a tűrések határozzák meg. A ciklusidő a beállított sebességekből és gyorsulásokból számolt becslés.

# 2. A feladat leírása

Programozz be egy modern, 6 tengelyes robotkart, amely egy munkadarabot felvesz egy kiindulási pontról, majd egy másik helyre áthelyezi.

A feladat célja:

a robot mozgásának megismerése,

pozíciók rögzítése,

a movej és movel mozgások használata,

a robot sebességének és gyorsulásának vizsgálata.

Mérendő adatok:

A robot által megtett idő a felvételtől a lerakásig.

A mozgás során megtett út.

A robot maximális sebessége.

A movej és movel mozgások végrehajtási idejének különbsége.

A feladat menete:

Helyezz el egy munkadarabot a kezdőpozícióban.

Programozd be a robotot úgy, hogy megközelítse a munkadarabot.

Fogja meg, majd emelje fel.

Vigye át a megadott célpozícióba.

Engedje el.

Ismételd meg a feladatot különböző sebességértékekkel.

Jegyezd fel a mérési eredményeket, majd hasonlítsd össze őket.

Értékelés: a feladat akkor sikeres, ha a robot ütközés nélkül, pontosan és ismételhető módon helyezi át a munkadarabot.

# 3. Az állomás felépítése

Az állomás egy UR5e robotból, egy megfogóból, egy asztalból, a munkadarabból (50 mm-es kocka) és egy lerakóhely-jelölőből áll. A tárgyak 3D-modelljeit (STL) a RoboDK File → Open parancsával töltöttem be. A tárgyak az Asztal referencia keretben vannak, így a keret elmozdításával a teljes cella (a célpontokkal együtt) áthelyezhető. Az asztallap teteje 0,5 mm-rel a keret síkja alatt van, hogy a ráhelyezett tárgyak ne érintkezzenek vele (a pontos érintkezést a RoboDK ütközésnek vehetné).

[Ha valamit másképp csináltál (más megfogó, más keret-helyzet), írd le itt, és javítsd a táblázatban.]

2. táblázat – Az állomás elemei

| Elem | Típus | Adatok (hely: a modell origója az Asztal keretben) |
| --- | --- | --- |
| Megfogo | szerszám (Megfogo.stl) | egyszerű párhuzamos megfogó; TCP: Z = 160 mm a karimától |
| Asztal | referencia keret | a robot bázisához képest X = 400, Y = 0, Z = 0 mm |
| Asztallap | tárgy (Asztallap.stl) | 500 × 800 × 20 mm; hely: (0; 0; 0) mm; a teteje Z = −0,5 mm-en |
| Munkadarab | tárgy (Munkadarab.stl) | 50 × 50 × 50 mm-es kocka; hely: (0; −200; 0) mm (az alaplap közepe) |
| Lerakohely | tárgy (Lerakohely.stl) | 70 × 70 × 1 mm-es keret (belül 54 × 54 mm); hely: (0; 200; 0) mm |

[Ide illeszd be a képernyőképet: az állomás a 3D nézetben (robot, megfogó, asztal, munkadarab, lerakóhely)]

1. ábra – Az 1. feladat állomása

# 4. Célpontok

A célpontok koordinátái az Asztal keretben értendők. A szerszám minden célpontban lefelé néz (Rx = 180°, Ry = 0°, Rz = 0°). A célpontok felvétele előtt a robotot a J = (0; −90; −90; −90; 90; −90)° kiinduló helyzetbe állítottam, így minden célpontot ugyanazzal a karállással (konfigurációval) ért el. A csuklószögeket a robotpanelről olvastam le, miután a robotot a célpontra állítottam.

T1.0 táblázat – Célpontok és csuklószögeik

| Célpont | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | J1 [°] | J2 [°] | J3 [°] | J4 [°] | J5 [°] | J6 [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | −50 | 0 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Felvetel_felett | 0 | −200 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| Felvetel | 0 | −200 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Lerakas_felett | 0 | 200 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| Lerakas | 0 | 200 | 25 |  |  |  |  |  |  |

Az átvitel (Felvetel_felett → Lerakas_felett) legnagyobb csuklóelfordulása: |ΔJ|max = […] ° ([melyik csukló]).

A Home → Felvetel_felett mozgás legnagyobb csuklóelfordulása: |ΔJ|max = […] ° ([melyik csukló]).

# 5. Programok

Hat programot készítettem: MoveJ és MoveL változatot, mindkettőt három sebességgel. A két változat csak a szabad mozgásokban (Home → felvétel fölé, átvitel, vissza Home-ba) különbözik; a megközelítés és az emelés mindig függőleges MoveL. A felvételtől a lerakásig tartó rész méréséhez két mérőprogramot használtam.

3. táblázat – Programok és sebességbeállítások (v, a: lineáris; ω, ε: csukló)

| Program | Szabad mozgások | v [mm/s] | a [mm/s²] | ω [°/s] | ε [°/s²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP_MoveJ_lassu | MoveJ | 100 | 250 | 30 | 60 |
| PP_MoveJ_kozepes | MoveJ | 300 | 800 | 90 | 180 |
| PP_MoveJ_gyors | MoveJ | 800 | 2000 | 180 | 400 |
| PP_MoveL_lassu | MoveL | 100 | 250 | 30 | 60 |
| PP_MoveL_kozepes | MoveL | 300 | 800 | 90 | 180 |
| PP_MoveL_gyors | MoveL | 800 | 2000 | 180 | 400 |
| Meres_atvitel_J | átvitel: MoveJ | mindhárom | – | – | – |
| Meres_atvitel_L | átvitel: MoveL | mindhárom | – | – | – |

4. táblázat – A PP_MoveJ_kozepes program utasításai (MoveL-változat: a 4., 9. és 14. utasítás MoveL)

| # | Utasítás | Beállítás, szerep |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simulation Event: Set object position (relative) | a munkadarab visszahelyezése a kiinduló helyére |
| 2 | Set Speed | 300 mm/s; 800 mm/s²; 90 °/s; 180 °/s² |
| 3 | MoveJ Home | kiinduló helyzet |
| 4 | MoveJ Felvetel_felett | szabad mozgás a felvétel fölé |
| 5 | MoveL Felvetel | függőleges megközelítés (100 mm) |
| 6 | Pause 300 ms | a megfogó zárási ideje |
| 7 | Simulation Event: Attach object (Megfogo) | megfogás |
| 8 | MoveL Felvetel_felett | emelés (100 mm) |
| 9 | MoveJ Lerakas_felett | átvitel (400 mm) |
| 10 | MoveL Lerakas | leengedés (100 mm) |
| 11 | Pause 300 ms | a megfogó nyitási ideje |
| 12 | Simulation Event: Detach object (→ Asztal) | elengedés |
| 13 | MoveL Lerakas_felett | visszahúzás (100 mm) |
| 14 | MoveJ Home | vissza a kiinduló helyzetbe |

A 2. és a 3. utasítás közé a RoboDK automatikusan beszúrta a Set Reference Frame (Asztal) és a Set Tool Frame (Megfogo) utasítást.

[Ide illeszd be a képernyőképet: a programfa a RoboDK-ban (a hat program és a mérőprogramok)]

2. ábra – A programok a RoboDK-fában

# 6. A megvalósítás lépései

A lépéseket a munka során rögzítettem: minden fontos lépés után képernyőképet készítettem, és leírtam, mit csináltam, milyen értékekkel.

### 6.1 A UR5e robot betöltése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a robot a 3D nézetben és a fa (File → Open Robot Library, UR5e)]

3. ábra – A UR5e robot betöltése

### 6.2 A megfogó felszerelése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a megfogó a roboton és a TCP-ablak (Z = 160 mm)]

4. ábra – A megfogó felszerelése

### 6.3 Az Asztal keret és a tárgyak elhelyezése

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: az Asztal keret és a három tárgy a fában és a 3D nézetben]

5. ábra – Az Asztal keret és a tárgyak elhelyezése

### 6.4 A célpontok felvétele

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a célpontok a fában és a 3D nézetben, mellettük a robotpanel]

6. ábra – A célpontok felvétele

### 6.5 A PP_MoveJ_kozepes program

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a program sorai és a robot a kockával átvitel közben]

7. ábra – A PP_MoveJ_kozepes program

### 6.6 Az ütközésvizsgálat

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Collision Map és a Shift+F5 eredménye]

8. ábra – Az ütközésvizsgálat

### 6.7 A sebesség- és MoveL-változatok

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a hat program a fában és egy Set Speed ablak]

9. ábra – A sebesség- és MoveL-változatok

### 6.8 A mérőprogramok

[1–2 mondat: mit csináltál, milyen értékekkel (pl. menüpont, koordináták, beállítások).]

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Meres_atvitel_J és a Meres_atvitel_L utasításai]

10. ábra – A mérőprogramok

# 7. Mérési eredmények

A halványsárga cellák a mért, illetve számított értékek helyei. Az időket a RoboDK szimulációs sávjáról olvastam le, minden program második futásából (felbontás: 0,1 s). A pályahosszak számított értékek (1.3).

## 7.1 Ciklusidő és pályahossz

T1.1 táblázat – A teljes programok ciklusideje és pályahossza

| Program | Szabad mozgások | Sebességszint | Mért ciklusidő [s] | Számított ciklusidő [s] | Pályahossz [mm] (számított) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP_MoveJ_lassu | MoveJ | lassú |  |  |  |
| PP_MoveJ_kozepes | MoveJ | közepes |  |  |  |
| PP_MoveJ_gyors | MoveJ | gyors |  |  |  |
| PP_MoveL_lassu | MoveL | lassú |  |  |  |
| PP_MoveL_kozepes | MoveL | közepes |  |  |  |
| PP_MoveL_gyors | MoveL | gyors |  |  |  |

[Ide illeszd be a képernyőképet: a szimulációs sáv a program végén (a program neve és ideje)]

11. ábra – A szimulációs sáv a PP_MoveJ_kozepes program végén

## 7.2 Idő és út a felvételtől a lerakásig

Mérés a Meres_atvitel_J és Meres_atvitel_L programokkal, a robotot előtte a Felvetel célpontba állítva. A számított idő a trapéz sebességprofilból adódik (1.3).

T1.2 táblázat – A felvételtől a lerakásig eltelt idő és megtett út

| Mozgás | Sebességszint | Mért idő [s] | Számított idő [s] | Eltérés [s] | Út [mm] (számított) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MoveJ | lassú |  |  |  |  |
| MoveJ | közepes |  |  |  |  |
| MoveJ | gyors |  |  |  |  |
| MoveL | lassú |  |  |  |  |
| MoveL | közepes |  |  |  |  |
| MoveL | gyors |  |  |  |  |

A MoveL-út számítással: 100 + 400 + 100 = 600 mm (emelés, átvitel, leengedés).

A MoveJ-út ennél hosszabb, mert az átvitel alatt a TCP körív mentén halad a robot talpa körül. Az ív sugara r = √(400² + 200²) = 447,2 mm, a szöge ΔJ1 = […]°, a hossza r · ΔJ1 (radiánban) = […] mm. A teljes út: 100 + […] + 100 = […] mm.

## 7.3 A robot legnagyobb sebessége

T1.3a táblázat – MoveL: a beállított és az elért legnagyobb lineáris sebesség (számítva), átlagsebesség a T1.2-ből

| Sebességszint | v beállított [mm/s] | v_max a 100 mm-es szakaszon [mm/s] | v_max a 400 mm-es szakaszon [mm/s] | Átlagsebesség (600 mm / idő) [mm/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lassú | 100 |  |  |  |
| közepes | 300 |  |  |  |
| gyors | 800 |  |  |  |

T1.3b táblázat – MoveJ: a beállított és az elért legnagyobb csuklósebesség, a TCP sebessége (számítva), átlagsebesség a T1.2-ből

| Sebességszint | ω beállított [°/s] | ω_max az átvitelnél [°/s] | TCP-sebesség ω_max-nál, r = 447,2 mm [mm/s] | Átlagsebesség (út / idő) [mm/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lassú | 30 |  |  |  |
| közepes | 90 |  |  |  |
| gyors | 180 |  |  |  |

A robot adatlap szerinti legnagyobb sebessége: [TCP: … m/s; csuklók: … °/s] (forrás: [UR5e adatlap]).

## 7.4 A MoveJ és a MoveL végrehajtási idejének különbsége

Δt = t(MoveL) − t(MoveJ), Δ% = Δt / t(MoveL) · 100.

T1.4 táblázat – A MoveJ és a MoveL idejének különbsége

| Mérés | Sebességszint | t(MoveJ) [s] | t(MoveL) [s] | Δt [s] | Δ% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| felvételtől lerakásig (T1.2) | lassú |  |  |  |  |
| felvételtől lerakásig (T1.2) | közepes |  |  |  |  |
| felvételtől lerakásig (T1.2) | gyors |  |  |  |  |
| teljes program (T1.1) | lassú |  |  |  |  |
| teljes program (T1.1) | közepes |  |  |  |  |
| teljes program (T1.1) | gyors |  |  |  |  |

## 7.5 Pontosság és ismételhetőség

T1.5a táblázat – A TCP helyzete a célpontokban (robotpanel, Asztal keret)

| Célpont | Kívánt X; Y; Z [mm] | Mért X [mm] | Mért Y [mm] | Mért Z [mm] | Eltérés [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felvetel | 0; −200; 25 |  |  |  |  |
| Lerakas | 0; 200; 25 |  |  |  |  |

T1.5b táblázat – Ismételhetőség: a PP_MoveJ_kozepes program háromszor futtatva, a munkadarab helye lerakás után

| Futás | Ciklusidő [s] | Munkadarab X [mm] | Munkadarab Y [mm] | Munkadarab Z [mm] | Eltérés a várt helytől [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

A munkadarab várt helye lerakás után: (0; 200; 0) mm (az Asztal keretben).

## 7.6 Ütközésvizsgálat

T1.6 táblázat – Ütközésvizsgálat

| Program | Check path and collisions (Shift+F5) eredménye | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| PP_MoveJ_lassu |  |  |
| PP_MoveJ_kozepes |  |  |
| PP_MoveJ_gyors |  |  |
| PP_MoveL_lassu |  |  |
| PP_MoveL_kozepes |  |  |
| PP_MoveL_gyors |  |  |

A Collision Map beállítása: [alapértelmezett / módosítva: …].

[Ide illeszd be a képernyőképet: a Collision map és a Shift+F5 eredménye]

12. ábra – Az ütközésvizsgálat beállítása és eredménye

# 8. Értékelés

Az értékelésben a saját mért számaimra hivatkozom (T1.1–T1.6).

## 8.1 Idő a felvételtől a lerakásig

[Mennyi volt az idő a három sebességnél? Arányosan csökkent-e a sebesség növelésével? Ha nem, miért (gyorsítás, lassítás, várakozások)? Egyezik-e a számított idővel?]

## 8.2 MoveJ és MoveL

[Melyik volt gyorsabb, és mennyivel (s, %)? Melyik tett meg rövidebb utat, és miért? Hogyan változott a különbség a sebességgel?]

## 8.3 A robot legnagyobb sebessége

[Mekkora volt a legnagyobb sebesség? Elérte-e a robot a beállított sebességet a rövid, 100 mm-es szakaszokon? Hogyan viszonyul ez az adatlap szerinti maximumhoz?]

## 8.4 A sikerességi feltételek

[Ütközés nélkül, pontosan és ismételhetően helyezte-e át a robot a munkadarabot? Mit mutatnak ehhez a mérések, és mi lenne más egy valódi robotnál (dinamikai hibák, adatlap szerinti ismételhetőség)?]

# 9. Összefoglalás

[Mit valósítottál meg, mik a fő eredmények (számokkal), és mit tanultál a feladatból? (5–8 mondat)]

# Források

RoboDK dokumentáció – Cycle Time: https://robodk.com/doc/en/General-Cycle-Time.html

RoboDK dokumentáció – Robot Panel: https://robodk.com/doc/en/Interface-Robot-Panel.html

RoboDK dokumentáció – Program Instructions: https://robodk.com/doc/en/Robot-Programs-Program-Instructions.html

RoboDK dokumentáció – Simulation event: https://robodk.com/doc/en/Robot-Programs-Simulation-event.html

RoboDK dokumentáció – Collision Detection: https://robodk.com/doc/en/Collision-Avoidance-Collision-Detection.html

[Universal Robots: UR5e technikai adatlap – link vagy kiadás]

[ISO 9283: Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods]